|  | Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” Reģistrācijas Nr. 40003021907 Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija Tālrunis: (+371) 67 333 034 / Fakss: (+371) 67 821 275 E-pasts: vases@vases.lv / www.vases.lv |
| --- | --- |

# Atzinums Nr. 2.2-2.3/003/2021

# (izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 360 147.punktu)

Rīga, Eksporta iela 5

13.07.2021 Nr. 214-i

Pamatojoties uz veikto pārbaužu rezultātiem, kā arī ņemot vērā VAS “Elektroniskie sakari” rīcībā esošo informāciju, secināts, ka V-TAC Europe Ltd. (turpmāk tekstā – Ražotājs) ražotā bezvadu videonovērošanas sistēma VT-5188 neizpilda Ministru kabineta 2016. gada 7.  jūnija noteikumu Nr. 360 „Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr. 360) 114.1., 114.2., 114.3., 114.5.,  114.6. un 114.8. apakšpunkta prasības, kā rezultātā radioiekārtas darbība rada kaitīgus radiotraucējumus nacionālajā radiofrekvenču plānā paredzētajām radiosakaru sistēmām (LTE 2500 - 2513 MHz).

Bezvadu videonovērošanas sistēmai VT-5188 ir konstatētas šādas neatbilstības:

1) tā izmanto radiofrekvenču joslu 2500 – 2513 MHz, kas nav saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr. 1151 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)” 1. pielikuma 287. punktā minēto radiosakaru sistēmu pielietojumu,

2) tās darbība radiofrekvenču joslā 2500 – 2513 MHz rada kaitīgus radiotraucējumus, kas nav saskaņā ar MK noteikumu Nr. 360 8.1. apakšpunktu,

3) Ražotāja 10.12.2020. izsniegtā atbilstības deklarācija, saskaņā ar tajā norādīto preces nosaukumu, neietver videosignāla uztveršanas un ierakstīšanas iekārtu, jo attiecināma tikai uz bezvadu IP kamerām, nevis uz visu bezvadu videonovērošanas sistēmu, kas ir neatbilstība MK noteikumu Nr. 360 11.4. apakšpunktam,

4) Ražotāja 10.12.2020. izsniegtā atbilstības deklarācija nav parakstīta, kā to nosaka MK noteikumu Nr. 360 2. pielikuma 10.2. apakšpunkts,

5) uzstādīšanas instrukcijā nav skaidri norādīts bezvadu videonovērošanas sistēmas modelis,

6) uzstādīšanas instrukcijā nav norādīta radioiekārtu darbības radiofrekvenču josla un signāla jauda, nav aprakstīta sistēmas darbības kanālu izvēle un nav norādīti brīdinājumi par Latvijā neatļautu darbības kanālu lietošanas aizliegumu, tādējādi nesniedzot lietotājiem būtisku informāciju par sistēmas lietošanas ierobežojumiem, kā to nosaka MK noteikumu Nr. 360 11.10. un 11.11. apakšpunkta prasības.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, ir secināms, ka VAS “Elektroniskie sakari” nav iesniegti pierādījumi par bezvadu videonovērošanas sistēmai VT-5188 veikto atbilstības novērtēšanu un līdz ar to arī tās atbilstību būtiskajām prasībām saskaņā ar MK noteikumos Nr.360 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīvā 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK noteikto.

Ņemot vērā augstākminēto, VAS “Elektroniskie sakari” saskaņā ar MK noteikumu Nr. 360 147.punktu, nolemj, ka V-TAC Europe Ltd. ražoto bezvadu videonovērošanas sistēmu VT-5188 lietošana Latvijā nav atļauta, līdz tiks novērstas konstatētās neatbilstības.

Valdes priekšsēdētājs		 (*paraksts)					Jānis Bārda

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

M.Čamans 67333034